析致通标技术检测（北京）有限公司         JSJL－SPUV018（1）B/0

食品亚硝酸盐光度分析原始记录

收样日期：      年     月     日                                  共 1 页   第 1 页

样品名称：                     样品编号：                 样品状态：

质量等级：                     检测项目：   亚硝酸盐      判定依据：

检测方法：                     环境温度：               ℃ 相对湿度：                %

仪器名称：紫外可见分光光度计 仪器型号：      TU-1901       仪器编号：    AI-003

仪器条件：波长    538    nm  比色皿光程：      1        cm  光度模式：       Abs

操作步骤：称取5g（精确至0.01g）制成匀浆的试样（如制备过程中加水，应按加水量折算），置于50mL烧杯中，加12.5mL饱和硼砂溶液，搅拌均匀，以70℃左右的水约300mL将试样洗入500mL容量瓶中，于沸水浴中加热15min，取出置冷水浴中冷却，并放置至室温。在振荡上述提取液时加入5mL亚铁氰化钾溶液，摇匀，再加入5mL乙酸锌溶液，以沉淀蛋白质。加水至刻度，摇匀，放置30min，除去上层脂肪，上清液用滤纸过滤，弃去初滤液30mL，滤液备用。同时做空白实验。 亚硝酸钠标准使用液的浓度：5.0μg/mL（以亚硝酸钠计） 标准曲线及数据请见附图。 计算公式：X = (C-C0)×100V×10001000 式中：X——试样中亚硝酸钠的含量(mg/kg)；A——测定用样液中亚硝酸钠的质量（μg）；m——试样质量（g）；V1——测定用样液体积（mL）；V0——试样处理液总体积（mL）。 计算结果保留两位有效数字。

m (g); V1 (mL); V0 (mL); A (μg); X (mg/kg); 平均值 (mg/kg); 报告值 (mg/kg). 1. 2.

技术要求 (mg/kg) 单项判定

备注：方法检出限为1mg/kg

检测起止时间： 年 月 日 至 年 月 日 检测者： 复核者：

检测原始记录、委托检测申请书、检测报告存根等合并归档保存

谱图

原始数据